| R-Type | Opcode | Function | RegDst | Jump | Branch | MemRead | MemtoReg | ALUop | MemWrite | ALUsrc | RegWrite | ALU Control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AND | 6’b000000 | 6’b100100 | 1’b1 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b000 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b1 | 6’b000000 |
| OR | 6’b000000 | 6’b100101 | 1’b1 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b000 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b1 | 6’b000001 |
| NOR | 6’b000000 | 6’b100011 | 1’b1 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b000 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b1 | 6’b001100 |
| ADD | 6’b000000 | 6’b100000 | 1’b1 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b000 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b1 | 6’b000010 |
| SUB | 6’b000000 | 6’b100010 | 1’b1 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b000 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b1 | 6’b000110 |
| SLT | 6’b000000 | 6’b101010 | 1’b1 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b000 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b1 | 6’b000111 |
| MULL | 6’b000000 | 6’b101011 | 1’b1 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b000 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b1 | 6’b01xxxx |
| XOR | 6’b000000 | 6’b110001 | 1’b1 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b000 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b1 | 6’b10xxxx |
| Sht_L | 6’b000000 | 6’b110011 | 1’b1 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b000 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b1 | 6’b11xxxx |
| I-Type | Opcode | Function | RegDst | Jump | Branch | MemRead | MemtoReg | ALUop | MemWrite | ALUsrc | RegWrite | ALU Control |
| lw | 6’b100011 | 6’bx | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b1 | 1’b1 | 3’b001 | 1’b0 | 1’b1 | 1’b1 | 6’b000010 |
| sw | 6’b101011 | 6’bx | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b001 | 1’b1 | 1’b1 | 1’b0 | 6’b000010 |
| addi | 6’b001000 | 6’bx | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b001 | 1’b0 | 1’b1 | 1’b1 | 6’b000010 |
| beq | 6’b000100 | 6’bx | 1’bx | 1’b0 | 1’b1 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b010 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 6’b000110 |
| subi | 6’b000001 | 6’bx | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b011 | 1’b0 | 1’b1 | 1’b1 | 6’b000110 |
| andi | 6’b000011 | 6’bx | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b100 | 1’b0 | 1’b1 | 1’b1 | 6’b000000 |
| ori | 6’b000111 | 6’bx | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b101 | 1’b0 | 1’b1 | 1’b1 | 6’b000001 |
| mulli | 6’b001111 | 6’bx | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b110 | 1’b0 | 1’b1 | 1’b1 | 6’b01xxxx |
| xori | 6’b011111 | 6’bx | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 1’b0 | 3’b111 | 1’b0 | 1’b1 | 1’b1 | 6’b10xxxx |
| J-Type | Opcode | Function | RegDst | Jump | Branch | MemRead | MemtoReg | ALUop | MemWrite | ALUsrc | RegWrite | ALUControl |
| Jmp | 6’b000010 | 6’bx | 1’bx | 1’b1 | 1’bx | 1’bx | 1’bx | 3’bx | 1’bx | 1’bx | 1’bx | 6’bx |